УДК 532.135

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПНЕВМОГИДРОПРИВОДА

Жань Ядун

Магистр 1 года,

кафедра «Электронные технологии в машиностроении»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: В. П. Михайлов, 
доктор технических наук, профессор кафедры «Электронные технологии в машиностроении»

В последние 30 лет "умные" материалы активно исследуются в физике. Они способны адаптивно реагировать на внешние воздействия, изменяя свои свойства (объем, механическое напряжение, окисление и др.). Ключевая задача – разработка доступных материалов с высокой чувствительностью к раздражителям. Пример таких материалов – электрореологические жидкости [1].

Одной из операций в производстве приборов является разделение полупроводниковых пластин на круглые кристаллы размером 1–3 мм [2]. Неравномерное движение приведет к тому, что разные части пластины будут получать абразивный поток в течение разного времени, что приведет к существенно неравномерным результатам обработки. Установлено, что для обеспечения равномерности и качества обработки скорость перемещения обрабатывающего сопла необходимо регулировать в пределах от 0,05 до 0,3 м/с с высокой равномерностью (отклонением от номинального значения скорости не более ±2%). Для определения наиболее эффективного привода, соответствующего заданным требованиям, было проведено сравнение различных режимов работы приводных систем. По результатам анализа рекомендуется применение пневмогидрапривода с электромеханическим управлением, обеспечивающего максимальную эксплуатационную выгоду.

Перемещение штока осуществляется за счет воздействия сжатого воздуха, подаваемого компрессором на поршень. В гидроцилиндр закачивается электрореологическая жидкость (ЭРЖ), которая циркулирует между полостями цилиндра через канал электрореологического дросселя (ЭРД).

При приложении электрического напряжения к ЭРД в жидкости возникает электрореологический эффект: дисперсные частицы формируют упорядоченные цепочечные структуры вдоль силовых линий поля, что приводит к значительному росту вязкости рабочей среды. Данное явление вызывает торможение штока, при этом его текущее положение регистрируется датчиками перемещения [3].

В связи с этим перспективным направлением дальнейших исследований является разработка новых составов ЭРЖ, направленная на повышение стабильности реологических характеристик, минимизацию колебаний скорости штока и обеспечение воспроизводимости рабочих параметров.

Литература

- Jinhua Yuan, Yudong Wang, Liqin Xiang, Xiaopeng Zhao, Jianbo Yin. Understanding the enhanced electrorheological effect of reduced graphene oxide‐supported polyaniline dielectric nanoplates by a comparative study with graphene oxide as the support core. IET Nanodielectrics, March 2021.

- И.Г. Пичугин. Технология полупроводниковых приборов / И.Г. Пичугин, Ю.Н.Таиров.- Москва: Высшая школа, 1984.-288 с.

- E.A. Deulin, V.P. Mikhailov, Y.V. Panfilov, R.A. Nevshupa. Mechanics and Physics of Precise Vacuum Mechanisms. FMIA, Series Editor R. Moreau, Springer, Volume 91, 2010.– 234 p.