УДК 681.11-1/-9

Параметрическое исследование и визуализация анкерной погрешности механических часов: от математической модели к интерактивному калькулятору

Королева Алина Александровна

Магистр 1 год

кафедра «Метрология и взаимозаменяемость»

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Научный руководитель: А.С. Комшин, 
доктор технических наук, заведующий кафедрой «Метрология и взаимозаменяемость»

Механические часы представляют собой сложную систему, в которой осциллятор (баланс с волоском) взаимодействует со спусковым механизмом (анкером). Анкер периодически подталкивает баланс, компенсируя потери на трение, но одновременно вносит возмущения, приводящие к изменению частоты – так называемой анкерной погрешности. Математическое описание этого процесса сводится к нелинейному дифференциальному уравнению с малым параметром. Цель работы – получить аналитические формулы для анкерной погрешности и выявить, какие геометрические параметры спуска влияют на неё наиболее сильно.

Математическое описание работы часового механизма начинается с уравнения вращательного движения баланса, которое учитывает момент инерции, демпфирование, упругость волоска и внешний момент, создаваемый анкером:

Jϕ+cϕ+kϕ=M(ϕ)

где J – момент инерции баланса, c – коэффициент демпфирования, k – жёсткость волоска, M(ϕ) – момент от анкерного механизма. Вводя собственную частоту у ω0=k/J и малый параметр ξ=c/(2Jω0), а также полагая M(ϕ)/J=ξμ1(ϕ), получаем уравнение в форме, удобной для асимптотического анализа:

ϕ+2ξω0ϕ+ω02ϕ=ξμ1ϕ, #1

Поскольку параметр ξ очень мал, колебания баланса близки к гармоническим, но их амплитуда и фаза медленно меняются во времени. Для разделения быстрых и медленных процессов применяется метод двух временных масштабов: вводятся быстрое время t1=t и медленное время t2=ξt. Решение представляется в виде ряда ϕ=ϕ0+ξϕ1+…, и после подстановки в (1) и устранения секулярных членов получаются уравнения, описывающие эволюцию амплитуды Φ и фазы γ:

dΦdt=-ξω0Φ+12πω002πμ(Φ,ψ)cos⁡ψ dψ,dγdt=-12πω0Φ02πμ(Φ,ψ)sin⁡ψ dψ,

где ψ=ω0t+γ, а μ(ϕ)=M(ϕ)/J. Производная фазы γ представляет собой анкерную погрешность R, то есть отклонение частоты хода от собственной частоты осциллятора.

Параллельно с методом двух масштабов был применён классический метод усреднения Крылова–Боголюбова. Приведение исходного уравнения к стандартной форме с последующим усреднением по периоду даёт в точности те же уравнения для медленной эволюции амплитуды и фазы, что и двухмасштабное разложение. Совпадение результатов двух независимых асимптотических подходов подтверждает корректность выведенных соотношений.

Вид функции μ(ϕ) определяется конструкцией спускового механизма. Для двух наиболее распространённых типов – детант-спуска (с отделённым импульсом) и спуска с отбоем – интегралы в приведённых уравнениях вычисляются аналитически, что даёт компактные формулы, связывающие погрешность с геометрическими параметрами.

Для детант-спуска импульс передаётся на узком угловом интервале ϕ0-a,  ϕ0+a, где ϕ0 – центр интервала, a – полуширина. Соответствующая формула имеет вид:

R=-ω04Q Φ02-(ϕ0+a)2-Φ02-(ϕ0-a)2a, #2

Для спуска с отбоем ключевым параметром является угол зацепления ϕM, и погрешность выражается проще:

R=ω02Q Φ02-ϕM2ϕM, #3

где  ω0 – собственная частота, Q – добротность осциллятора, Φ0 – установившаяся амплитуда колебаний. Знак «минус» в (2) означает, что детант-спуск приводит к замедлению хода, знак «плюс» в (3) – к ускорению.

Чтобы выяснить, какой из конструктивных параметров влияет на точность наиболее сильно, выполнено параметрическое исследование по формулам (2) и (3). В качестве базовых приняты значения, близкие к использованным в моделировании [1]: ω0=25,1327 рад/с, Q=200, Φ0=2,5 рад, ϕ0=0,5 рад, a=0,2 рад. Каждый из параметров варьировался в разумных пределах, остальные фиксировались. Полученные зависимости представлены в таблицах.

Таблица 1 – Зависимость анкерной погрешности R от параметров Φ0, ϕ0, a и Q для детант-спуска

| Φ₀ | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0,01725 | 0,01632 | 0,01548 | 0,01473 | 0,01405 | 0,01343 | 0,01287 | 0,01235 | 0,01188 | 0,01143 | 0,01103 | 0,01065 | 0,01029 |
| ϕ0​ | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| R | 0,00506 | 0,00634 | 0,00762 | 0,00891 | 0,01022 | 0,01154 | 0,01287 | 0,01422 | 0,01559 | 0,01698 | 0,01840 | 0,01984 | 0,02131 |
| a | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| R | 0,01283 | 0,01284 | 0,01284 | 0,01285 | 0,01285 | 0,01286 | 0,01287 | 0,01288 | 0,01289 | 0,01290 | 0,01291 | 0,01293 | 0,01294 |
| Q | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| R | 0,01839 | 0,01716 | 0,01609 | 0,01514 | 0,01430 | 0,01355 | 0,01287 | 0,01226 | 0,01170 | 0,01119 | 0,01073 | 0,01030 | 0,00990 |

Таблица 2 – Зависимость анкерной погрешности R от параметров Φ0, ϕM и Q для спуска с отбоем

| Φ₀ | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0,23034 | 0,24335 | 0,25630 | 0,26922 | 0,28211 | 0,29497 | 0,30781 | 0,32063 | 0,33342 | 0,34620 | 0,35897 | 0,37172 | 0,38446 |
| ϕм | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| R | 0,78288 | 0,62517 | 0,51981 | 0,44438 | 0,38764 | 0,34336 | 0,30781 | 0,27860 | 0,25415 | 0,23335 | 0,21542 | 0,19979 | 0,18602 |
| Q | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| R | 0,43973 | 0,41041 | 0,38476 | 0,36213 | 0,34201 | 0,32401 | 0,30781 | 0,29315 | 0,27983 | 0,26766 | 0,25651 | 0,24625 | 0,23678 |

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы.

С ростом амплитуды Φ0 погрешность R монотонно убывает примерно обратно пропорционально. Зависимость от добротности Q также обратно пропорциональна, что соответствует множителю 1/Q в формуле (2). Параметр a (полуширина импульса) в исследованном диапазоне изменяет R незначительно благодаря взаимной компенсации числителя и знаменателя.

Наиболее критичным параметром оказался центр интервала импульса ϕ0: даже смещение на 0,1 рад (около 5,7°) приводит к изменению R примерно на 30 %. Это означает, что при конструировании часовых механизмов точность положения центра импульса должна контролироваться особенно строго.

Полученные теоретические результаты хорошо согласуются с численным моделированием, выполненным в работе [1]. Для детант-спуска относительное расхождение между аналитической формулой (2) и событийно-управляемым моделированием в SolidWorks составило 0,077 %, для спуска с отбоем – 0,11 %. Это подтверждает применимость метода двух масштабов для описания нелинейной динамики часовых механизмов.

Проведённое параметрическое исследование позволяет количественно оценить вклад каждого конструктивного параметра в анкерную погрешность. Наиболее существенное влияние оказывает ϕ0, поэтому именно на этот параметр следует обращать первоочередное внимание при проектировании и настройке спускового механизма.

Литература

1. POPKONSTANTINOVIC B. et al. THE NONLINEAR DYNAMICS OF ESCAPEMENT MECHANISMS //ACTA TECHNICA NAPOCENSIS-Series: APPLIED MATHEMATICS, MECHANICS, and ENGINEERING. – 2025. – Т. 68. – №. 1 & 2.

2. 	Крылов Н. М., Боголюбов Н. Н. Введение в нелинейную механику //Киев: изд-во АН УССР. – 1937. – Т. 366.