УДК 621.793.3

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ АМОРФНОГО КРЕМНИЯ МЕТОДАМИ CVD ОСАЖДЕНИЯ

Вирабян Саргис Камоевич

Студент 3 курса

кафедра «Электронные технологии в машиностроении»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: Д.А. Баклыков, 
кандидат технических наук

Аморфный кремний – важный материал в микроэлектронике. Благодаря хорошей диэлектрической проницаемости (9-12) и маленькому тангенсу угла диэлектрических потерь (порядка 10-4) он является основным материалом при формировании слоя диэлектрика плоскопараллельных конденсаторов параметрических усилителей и широко применяется в тонкопленочных панелях солнечных батарей.

Для формирования аморфного кремния (a-Si) используют методы CVD (Chemical Vapor Deposition), среди которых можно выделить несколько основных: PECVD (Plasma Enhanced CVD), HDCVD (High-Density CVD) и LPCVD (Low-Pressure CVD).

Важной особенностью таких процессов является наличие свободных связей у a-Si, которые ухудшают диэлектрические свойства пленки. Решением этой проблемы является добавление водорода в процесс осаждения для пассивации этих связей и образования a-Si:H.

Ключевая особенность HDCVD метода – высокая плотность плазмы, из-за которой слабо связанные атомы водорода выбиваются с поверхности. В таком случае пленка получается менее гидрогенизированной, что ухудшает ее свойства. В процессе LPCVD используется не плазменная активация, как в предыдущем методе, а термическая. Высокая температура делает пленку более кристаллической и усложняет внедрение водорода из-за образования связей кремний-кремний. Наиболее подходящим методом с точки зрения простоты внедрения водорода является PECVD. Это метод химического осаждения из паровой фазы с плазменной активацией. Он является наиболее распространённым, так как позволяет получить конформные пленки с большой скоростью осаждения.

Ключевыми параметрами PECVD являются давление в камере, температура подложки, мощность и частота ВЧ-разряда, расход газа. Проблема заключается в том, что дефекты, которые возникают в процессе осаждения, ухудшают качество пленки. Например, может произойти пробой диэлектрика или выделение тепла, что недопустимо если пленка применяется в криогенных приборах. Технологические параметры PECVD влияют на свойства пленок a-Si:H нелинейно и взаимосвязано. Это затрудняет выбор режима, одновременно минимизирующего плотность дефектов, обеспечивающего достаточную гидрогенизацию, высокую скорость осаждения и конформность.

Таким образом, целью работы является исследование влияния технологических параметров PECVD на свойства a-Si:H для определения наиболее подходящих режимов осаждения и получения пленки с хорошими диэлектрическими показателями. Рассматривается влияние давления, температуры, мощностей источников плазмы, состава и потока газовый смесей на выходные характеристики пленки по степени влияния.

Литература

1. 	Juan Villegas Fabrication and Optical Studies of Materials for Photonic Integrated Systems:aSi:H and PDMS. – Masdar city, Abu Dhabi: Masdar Institute of Science and Technology, 2018. - 98 с.

2. 	Chung C.K., Tsai M.Q., Tsai P.H., Lee C. Fabrication and Characterization of Amorphous Si Films by PECVD for MEMS // Journal of Micromechanics and Microengineering. – 2005. – Vol. 15. – C. 136-142.

3. 	Zotova J., Wang R., Semenov A., Zhou Y., Khrapach I., Tomonaga A., Astafiev O., Tsai J.S. Compact Superconducting Microwave Resonators Based on Al/AlOₓ/Al Capacitor // Preprint. – 2022. – 10 с.