http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 620.179.162
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРЫ R-CNN
Щербаков Егор Александрович
Крещенко Кирилл Игоревич
Студенты 6 курса, специалитет
кафедра «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

Московский государственный технический университет
Научный руководитель: А. Л. Ремизов, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Сварка, диагностика и специальная робототехника»
Одними из основных этапов проведения ультразвукового контроля (УЗК) является обработка полученных результатов и вынесение заключения по итогам контроля [1]. Процесс обработки заключается в анализе изображений, полученных в ходе УЗК (сканы), и определении типа и формы дефектов, а также их разбраковки.
В настоящее время анализ осуществляется дефектоскопистом. Данная процедура является субъективной, поэтому предлагается перейти к объективному анализу, осуществляемому с помощью алгоритмов компьютерного зрения.

В ходе работы были проконтролированы фазированными антенными решетками (ФАР) на частоте 5 МГц сварные образцы из стали Ст20 с заложенными плоскостными и объемными дефектами. Всего проконтролировано 104 образца, по результатам сформированы b‑сканы. Задача состояла в различении дефектных сигналов от недефектных с помощью детектора объектов. В отличие от ранее применявшейся архитектуры YOLO [2], в настоящей работе использован детектор R‑CNN [3], что обусловлено необходимостью повышения точности идентификации дефектных сигналов. Обучение проводилось с тем же набором данных, что и для YOLO, включающем размеченные фрагменты b‑сканов с выделенными дефектными и недефектными сигналами.

1. В результате проделанной работы были решены следующие задачи:

2. Проконтролированы ФАР на частоте 5 МГц 104 образца с заложенными дефектами и отобраны фрагменты сформированных b‑сканов, на которых одновременно отображаются дефектные и недефектные сигналы;

3. Размечены выбранные фрагменты (на сканах выделены дефектные и недефектные сигналы), сформированы выборки для обучения;

4. Применен алгоритм глубокого обучения на основе архитектуры R‑CNN для распознавания и классификации ультразвуковых сигналов на сканах;

5. С помощью обученной модели идентифицированы типы и формы дефектов;

6. Проведено сравнение эффективности детекторов на идентичных датасетах: R‑CNN показал более высокий уровень определения дефектных сигналов по сравнению с YOLO.

Литература
1. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. 

Т. 3: И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге. Ультразвуковой контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 864 с.: ил.
2. Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2016. – P. 779–788.

3. Girshick R., Donahue J., Darrell T., Malik J. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2014. – P. 580–587.

2

